Załącznik nr 5 do SIWZ

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO
Z FUNKCJĄ GAŚNICZĄ DLA JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŚLADKOWIE MAŁYM

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE PARAMERTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT |
| --- | --- | --- |
| I. | Opis pojazdu |  |
| 1.1 | Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z: - Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U z 2005r. Nr 108 poz. 908 ze zm.), - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późniejszymi zmianami). - Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002) i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późniejszymi zmianami) |  |
| 1.2 | Samochód oferowany w ramach niniejszego postepowania musi posiadać: - Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB – ważne na dzień składania oferty, - Wyciąg z świadectwa homologacji podwozia - W przypadku gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia, wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy - Urządzenia i podzespoły powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych -Urządzenia i wyposażenie powinny posiadać Świadectwa Dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB jeśli są wymagane. |  |
| 1.3 | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia nie starszy niż 2019 r. |  |
| 1.4 | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu min. 7000kg - max. 7500 kg, Długość pojazdu min. 7000 mm, max 7600 mm. Szerokość pojazdu (bez lusterek) – do 2275 mm Wysokość pojazdu – do 2540 mm Rozstaw osi – min. 3700 mm |  |
| 1.5 | Kolor pojazdu: czerwony fabryczny, zderzaki w kolorze białym, listwy boczne w kolorze czerwonym |  |
| 1.6 | Napęd samochodu 4x2 na koła tylne podwójne, zawieszenie tylne wzmocnione, |  |
| 1.7 | Blokada mechanizmu różnicowego |  |
| 1.8 | Kabina załogowa 2+4, przeszklenie w części osobowej |  |
| 1.9 | Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu |  |
| 1.10 | Przedział osobowy: przednie i tylne fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa |  |
| 1.11 | Elektryczne regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy |  |
| 1.12 | Poduszka powietrzna dla kierowcy, fotel kierowcy amortyzowany, pełna regulacja (kąt oparcia, odsunięcie, wysokość i pochylenie siedziska - 4 stopnie), podparcie lędźwiowe, podłokietnik. |  |
| 1.13 | Centralny zamek z pilotem na wszystkie drzwi, sufitowe oświetlenie, oświetlenie do czytania mapy |  |
| 1.14 | Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy |  |
| 1.15 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie. |  |
| 1.16 | Pojazd wyposażony min. w układ ABS, ESP oraz system ostrzegający kierowcę przed niekontrolowaną zmianą pasu ruchu. |  |
| 1.17 | Zamontowany radioodtwarzacz MP3, kierownica z pokryciem zmywalnym - skórzanym, wielofunkcyjna |  |
| 1.18 | Oświetlenie przedziału ładunkowego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego, oświetlenie automatyczne stopni wejściowych kabiny LED |  |
| 1.19 | Wspomaganie kierownicy. |  |
| 1.20 | Wskaźnik temperatury zewnętrznej |  |
| 1.21 | Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu odcinający zasilanie dodatkowego wyposażenia |  |
| 1.22 | Światła przeciwmgielne, światła jazdy dziennej, doświetlanie zakrętów. |  |
| 1.23 | Szyba przednia przyciemniana fabrycznie |  |
| 1.24 | Wzmocniony akumulator i alternator (min. 200A), - moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu; |  |
| 1.25 | Osłona stalowa pod silnikiem zabezpieczająca także chłodnice pojazdu. |  |
| 1.26 | Ogumienie pojazdu uniwersalne, wielosezonowe. |  |
| 1.27 | Klimatyzacja automatyczna, ogrzewanie postojowe cieczowe kabiny i silnika, zasilane paliwem , wyposażone w timer. |  |
| 1.28 | Półka nad przednią szybą pojazdu. |  |
| 1.29 | Wyposażenie w trójkąt, apteczkę i gaśnicę min. 2 kg |  |
| 1.30 | Uchwyt rurowy poziomy wspomagający bezpieczne trzymanie podczas jazdy alarmowej |  |
| 1.31 | Tapicerka łatwo zmywalna fabryczna |  |
| 1.32 | Hak holowniczy do przyczepy D - 50 (klasaA-50X). Złącza elektryczne przyczepy 12 V 13pin DIN. |  |
| 1.33 | Sygnał dźwiękowy załączany automatycznie w czasie cofania z możliwością przyciszenia przyciskiem w kabinie ( 72/55 dB). |  |
| 1.34 | Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła zmiennego napięcia 230V. Gniazdo przyłączeniowe (230V/20A) umieszczone po lewej stronie z samoczynnym rozłączaniem w momencie rozruchu silnika. |  |
| 1.35 | W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon dwusystemowy przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej, wprowadzonej Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz.7. Antena 1/4 fali min. zysk anteny 2,15 dBi, dostosowana do rodzaju zabudowy (metalowa/kompozytowa), zainstalowana na dachu pojazdu/kabiny kierowcy zgodnie z zaleceniami producenta anteny. Antena zestrojona na częstotliwości 149.000 MHz z maksymalną wartością współczynnika fali stojącej (WFS) 1,2. Zasilanie radiotelefonu poprowadzone bezpośrednio z akumulatora (w przypadku akumulatorów 24V poprzez przetwornicę napięcia 24V/12V). Obwód zasilania zabezpieczony oddzielnym bezpiecznikiem umieszczonym w miejscu łatwo dostępnym. Montaż zespołu nadawczo-odbiorczego oraz panelu należy uzgodnić z zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia i wykonać w sposób umożliwiający swobodną obsługę i dostęp do złącza antenowego oraz złącza akcesoriów, bez konieczności demontażu stałych części pojazdu. W przypadku ograniczonych możliwości montażu radiotelefonu – zastosować zestaw separacyjny panelu sterowania i zespołu nadawczo-odbiorczego. |  |
| 1.36 | Pomiędzy fotelami kierowcy i dowódcy zamontowana co najmniej 3 poziomowa półka przeznaczona do przechowywania dokumentacji ratowniczej, radiotelefonów przenośnych z ładowarkami, latarek z ładowarkami. W górnej części półki zamontowane gniazdo „zapalniczka” 12V do podłączania ładowarki oraz gniazdo USB. Półka z przetwornicą napięcia umożliwiającą ładowanie radiotelefonów nasobnych oraz latarek. |  |
| II | Silnik |  |
| 2.1 | Silnik z zapłonem samoczynnym, turbo doładowany |  |
| 2.2 | Moc silnika min. 180KM, Moment obrotowy min. 430Nm. |  |
| 2.3 | Norma emisji spalin min. EURO 6 |  |
| III | Zabudowa kontenerowa |  |
| 3.1 | Fabrycznie nowa. Rok produkcji nie starszy niż 2020. |  |
| 3.2 | Konstrukcja szkieletowa z kształtowników aluminiowych z ramą nośną aluminiową przykręcaną do ramy pojazdu bazowego |  |
| 3.3 | Aluminiowy system profili obwodowych. |  |
| 3.4 | Poszycie z blach aluminiowych lakierowane obustronnie lub z laminatu. |  |
| 3.5 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Maksymalnie dwie żaluzje po jednej stronie zabudowy, pokrywające 95% szerokości bocznej zabudowy. Sygnalizacja świetlna stanu otwarcia skrytek w kabinie kierowcy. Układ skrytek 2 + 2 + 1. |  |
| 3.6 | Oświetlenie w przedziale sprzętowym automatyczne wykonane w technologii LED dające równomierne oświetlenie |  |
| 3.7 | Półki na sprzęt i wyposażenie pożarnicze regulowane z zachowaniem standardów ergonomii, w tym co najmniej kaseta na węże tłoczne 4 x W52, 4 x W 75, mocowanie prądownicy W52, mocowanie dla dwóch pilarek, mocowanie węża ssawnego, mocowanie defibrylatora w kabinie, szuflada wysuwna przystosowana do montażu średniego zestawu ratownictwa drogowego, mocowanie dla torby medycznej, szuflada pionowa z mocowaniem dla 4szt aparatów ODO, przestrzeń dostępna przez tylną skrytkę - szuflada łamana w tylnej skrytce na deskę ortopedyczną oraz szyny Kramera. Trzy pojemniki techniczne na drobne wyposażenie, mocowanie agregatu prądotwórczego, mocowanie pompy szlamowej, |  |
| 3.8 | Dach użytkowy w formie podestu roboczego pokrytego blachą z przejściem antypoślizgowym - wejście za pomocą drabiny opuszczanej - wahadłowej, oświetlenie pola dachu w technologii LED, barierki aluminiowe z wysokim uchwytem (min. 200 mm - max. 300mm od poziomu dachu) ułatwiającym bezpieczne wejście na dach, na dachu mocowanie dla drabiny nasadkowej 4 przęsła (typ drabiny do uzgodnienia z zamawiającym) |  |
| 3.9 | Konstrukcja dachu przystosowana do obciążenia masą min. 180 kg oraz transportowanego sprzętu, skrzynia sprzętowa wentylowana z oświetleniem wewnętrznym LED |  |
| 3.10 | Oświetlenie robocze pola pracy w technologii LED wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu na poziomie podłoża. Uruchamiane w kabinie kierowcy. Oświetlenie robocze pola pracy, światłość min. 1100lm. (4. szt. boki, 1 szt. tył), |  |
| 3.11 | Wyciągarka na podstawie stalowej o uciągu min. 5,4 t - max. 7,5t sterowana przewodowo oraz za pomocą pilota radiowego z odcięciem prądowym, lina zakończona karabińczykiem, dł.liny min. 30mb |  |
| 3.12 | Pneumatyczny maszt oświetleniowy zasilany z źródła samochodu wyposażony w najaśnice o min. Strumieniu światła 30000 lm, sterowanie oświetleniem masztu oraz lampą ostrzegawczą pilotem przewodowym, funkcja składania automatycznego, kąt obrotu głowicy w płaszczyźnie poziomej i pionowej 360°, możliwość wysuwu masztu na dowolną wysokość (min. wysuw 4,5m od poziomu podłoża). W kabinie sygnalizacja świetlno- dźwiękowa ostrzegająca o wysuniętym maszcie. |  |
| 3.13 | Urządzenie gaśnicze - agregat wysokociśnieniowy, z silnikiem 13 KM z rozruchem elektrycznym i ręcznym, wodno-pianowy o wydajności 70 l/min, przy ciśnieniu 40 bar, zbiornik wodny 1000 l ze zintegrowanym zbiornikiem na środek pianotwórczy 130 l, zwijadło szybkiego natarcia z wężem o długości 60 m. W układzie wodnym zabudowane urządzenie zasysające, umożliwiające podawanie piany gaśniczej. |  |
| 3.14 | Co najmniej jedna „skrytka” zabudowana blachą identyczną z zastosowaną na zabudowę, z przeznaczeniem do zamocowania sprzętu burzącego i pomocniczego tj. bosaki, łomy, łopaty itp. Mocowanie na: dwie łopaty, łom, bosak, klucz do hydrantu, stojak hydrantowy do hydrantu podziemnego 2*75, narzędzie hooligan |  |
| 3.15 | W przedniej części zabudowy – co najmniej jedna półka przelotowa – poprzeczna umożlwiająca dowolne wkładanie i wyjmowanie np. zbiornika brezentowego stelażowego, deski ortopedycznej itp. |  |
| 3.16 | Wysokość zabudowy równa wysokości pojazdu. |  |
| 3.17 | Uchwyty mocujące na dachu pojazdu do przewożenia drabiny wysuwanej 2 lub 3 przęsłowej – typowej pożarniczej. |  |
| 3.18 | Na dachu pojazdu skrzynia transportowa otwierana, przeznaczona do przewożenia drobnego sprzętu. Wymiary skrzyni 1800x550x300 mm. Skrzynia z wentylacją i oświetleniem LED |  |
| IV. | Oznakowanie |  |
| 4.1 | Belka świetlna koloru niebieskiego z napisem „STRAŻ” z dodatkowymi światłami LED koloru białego do oświetlania miejsca przed pojazdem, wysokość belki max. 65 mm |  |
| 4.2 | Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów głosowych, wyposażony w panel sterujący dodatkowym oświetleniem - min 5 kanałów, posiadający funkcję HORN oraz funkcję wyciszenia dźwięków w porze nocnej |  |
| 4.3 | Lampa błyskowa płaska LED koloru niebieskiego zamontowana w lewej tylnej części zabudowy, fala świetlna 6 elementów zamontowana na tylnej części zabudowy. |  |
| 4.4 | Lampy przednie błyskowe LED umieszczone na wysokości przednich lusterek samochodu osobowego lub schowane w zderzaku pojazdu, boczne lampy błyskowe zamontowane na ścianach bocznych zabudowy |  |
| 4.5 | Pojazd oznakowany w pasy refleksyjne po bokach oraz z przodu na masce |  |
| 4.6 | Po bokach, z tyłu pojazdu oraz na jego dachu naklejony numer operacyjny |  |
| 4.7 | Na drzwiach tylnych lewych i prawych nazwa jednostki |  |
| V. | Warunki gwarancji i serwisu |  |
| 5.1 | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
| 5.2 | Komplet dokumentacji, instrukcji obsługi itp. na sprzęt i wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem w języku polskim. |  |
| 5.3 | Komplet dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu przez Zamawiającego. |  |

Szczegóły dotyczące rozmieszczenia wyposażenia i mocowania sprzętu oraz oznakowania zostaną uzgodnione na etapie realizacji zamówienia z zamawiającym. Dodatkowy sprzęt do zamocowania dostarczy Zamawiający.

Jeżeli w SIWZ w odniesieniu do niektórych materiałów, produktów, urządzeń wskazuje się znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający zgodnie z art.29 ust.3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie ofert zawierających produkty równoważne. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów wskazane w SIWZ i jej załącznikach, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów produktów ma charakter wyłącznie przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenia konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Obowiązek wskazania, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.

UWAGA Załącznik ten należy wypełnić i załączyć do formularza ofertowego – jego brak będzie skutkował odrzuceniem oferty

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP).

…………………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka wykonawcy