5

PROJEKT BUDOWLANY

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej placu zabaw – w msc. Jasień

OBIEKT:  		Plac Zabaw  – kategoria VIII

LOKALIZACJA:  	Dz. Nr Ew. 141, 142

msc Jasień,

gm. Chmielnik.

INWESTOR:  	           Gmina Chmielnik

Plac Kościuszki 7

26-020 Chmielnik

PROJEKTOWALI:

Branża architektura: mgr inż. Jacek Szostak, upr.: KL-54/86

Opracował: mgr inż. Tomasz Sarna

KIEROWNICTWO I NADZÓR BUDOWY

ORAZ USŁUGI PROJEKTOWE

mgr inż. Tomasz Sarna,

ul. Cicha 13, 26-020 Chmielnik

tel.: +48 668 135 177

email: tomaszsarna@gmail.com

www.kinb.pl

*

Chmielnik, lipiec 2020r.

STR.

SPIS  ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

1. Projekt zagospodarowania działki:

1.1. Część graficzna.

2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

3. Projekt architektoniczno – budowlany placu zabaw oraz karty techniczne urządzeń.

4. Załączniki:

4.1. Mapa do celów projektowych.

4.2. Oświadczenie projektanta.

4.3. Kopie uprawnień projektantów.

4.4. Kopie zaświadczeń przynależności projektantów do izb zawodowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:  		Plac Zabaw  – kategoria VIII

LOKALIZACJA:  	Dz. Nr Ew. 141, 142

msc Jasień,

gm. Chmielnik.

INWESTOR:  	           Gmina Chmielnik

Plac Kościuszki 7

26-020 Chmielnik

OPRACOWAŁ:  	mgr inż. Jacek Szostak

upr.: KL-54/86

Chmielnik, lipiec 2020r.

Spis zawartości:

- Część opisowa

  - Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.

  - Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać   zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

Dokument opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126)

  - Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw na podłożu trawiastym.

  - Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Działka jest częściowo zabudowana. W obrębie terenu inwestycji zlokalizowany jest budynek świetlicy wiejskiej.

Działka Inwestora nie jest ogrodzona.

  - Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na działce oraz na działkach graniczących z terenem lokalizacji brak jest elementów zagospodarowania działki mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

  - Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

Ze względu na wielkość planowanej inwestycji nie przewiduje się poważnych zagrożeń podczas realizacji robót. Wykopy fundamentowe prowadzone będą mechanicznie jako punktowe do głębokości ok. 1,1m. Nie przewiduje się stosowania materiałów wielkogabarytowych lub o dużym ciężarze, wymagających specjalnych technologii montażu. Ewentualne zagrożenia mogą wystąpić podczas robót ziemnych. W związku z tym należy przeszkolić pracowników w zakresie bhp oraz egzekwować przestrzeganie ogólnych zasad bezpieczeństwa na budowie.

  - Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Na placu budowy nie będą realizowane roboty wymagające szczególnego instruktażu co do sposobu ich prowadzenia. Nie planuje się robót szczególnie niebezpiecznych lub z użyciem materiałów wybuchowych.

  - Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

Na placu budowy oznakowane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami strefy prowadzenia wykopów pod fundamenty oraz ewentualne strefy niebezpieczne ze względu na prowadzenie robót na rusztowaniach. Należy oznakować zestaw przyłączeniowo – pomiarowy dla placu budowy oraz wszelkie kable i przewody elektryczne.

Obsługę urządzeń mechanicznych prowadzić mogą jedynie przeszkoleni pracownicy. W pomieszczeniu kierownika budowy należy przechowywać w oznakowanym i widocznym miejscu apteczkę wyposażoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na budowie oznakować drogi i kierunki ewakuacji pracowników na wypadek pożaru lub katastrofy budowlanej.

Opracował:

1. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGÓLNE

1.1. Ogólna charakterystyka zakresu inwestycji.

Projektowany plac zabaw zlokalizowany jest na działce nr 141, 142 w msc. Jasień gm. Chmielnik usytuowany od strony południowej budynku świetlicy wiejskiej. Projekt przewiduje montaż 8 urządzeń: karuzela, huśtawka, bujak, zjeżdżalnia, tablica – kółko i krzyżyk, kalejdoskop, regulamin, ławka x 2. Nawierzchnia naturalna, trawiasta. Ogrodzenie panelowe oraz furtka szerokości 90 cm.

  - Dane techniczne:

- powierzchnia nawierzchni trawiastej ........................................... 84,00 m²

  - Warunki lokalizacyjne:

Inwestycja została zaprojektowana na terenach zielonych przy istniejącej świetlicy wiejskiej w msc. Jasień od strony południowej. Ze względu na krótki czas użytkowania świetlicy wiejskiej maksymalnie do 4 godzin budynek w/w nie jest przeznaczony na stały pobyt ludzi. Dojście do projektowanego placu zabaw poprzez ogrodzony teren świetlicy wiejskiej.  Miejsca postojowe zlokalizowane są na publicznym parkingu który znajduje się poza zakresem opracowania.

- PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE.

2.1. Roboty przygotowawcze

W ramach robót należy usunąć wszelkie zbędne przedmioty i oczyścić teren. Należy dokonać dokładnej obserwacji całego terenu inwestycji i jego otoczenia w celu wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrożeń i ostrych, niebezpiecznych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie przy wykonywaniu robót i dla przyszłych użytkowników obiektu.

W zakresie robót budowlanych przygotowujących działkę o nr 141, 142 obręb Jasień należy wykonać niwelację terenu w celu uzyskania terenu płaskiego oraz przygotować podłoże pod nową nawierzchnię trawiastą oraz ułożenie obrzeży trawnikowych betonowych.

2.2. Wyposażenie placu zabaw w nawierzchnię trawiastą

Projektuje się wyłożenie placu nawierzchnią trawiastą unikając zagłębień. Przed założeniem trawnika należy odpowiednio teren przygotować poprzez usunięcie kamieni, śmieci, korzeni itp. Po przekopaniu terenu na głębokość szpadla należy zastosować 10 cm warstwę kompostu, mieszając go z ziemią. Następnie teren po wykonaniu zasiewu trawy należy ograniczyć obrzeżem oraz wyrównać. Podłoże należy systematycznie odchwaszczać. Zakupu nasion pod zasiew należy dokonać w ilości większej o 5% niż wynika to z obliczeń powierzchni trawiastej.

2.3. Wyposażenie placu zabaw w urządzenia do zabawy

Wszystkie urządzenia i elementy należy fundamentować i instalować zgodnie z PN-EN 1176-7:2009 oraz załączonymi rysunkami. Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi. Wykonanie montażu urządzeń mogą dokonywać osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentów zabawek w oparciu o instrukcje montażu, zaleceń, wskazówek.

Projekt budowlany placu zabaw zakłada następujące elementy:

  - Karuzela

  - Huśtawka

  - Bujak

  - Zjeżdżalnia

  - Tablica – kółko i krzyżyk

  - Kalejdoskop

  - Regulamin

  - Ławka x 2

2.4. Materiały:

Należy stosować drewno głównie sosnowe o drobnych słojach, gładzone, o  zaokrąglonych krawędzie. Drewno musi posiadać certyfikat zgodności FSC lub PEFC. Drewno powinno być impregnowane ciśnieniowo zgodnie z wymogami normy europejskiej EN 351, Klasa P5. - konieczność ochrony chemicznej jest zróżnicowana w zależności od wielkości ryzyka obecności organizmów niszczących drewno w środowisku lokalnym. Aktywne składniki olejów stosowanych do impregnacji ulegające biodegradacji i chroniące drewno przed wilgocią, wysychaniem i niszczeniem włókien. Jest to metoda ochrony bezpieczna dla środowiska, która nie szkodzi drewnu.

Zabezpieczenie przed gniciem.

Przed impregnacją drewno powinno zostać poddane obróbce mechanicznej. Następnie drewno jest bejcowane, chyba, że zastosowana technologia przewiduje inaczej. Wierzchołki słupków zabezpieczyć nasadkami. W żadnym produkcie drewno nie może mieć kontaktu z podłożem. Słupki są mocowane na podstawach wykonanych ze stali ocynkowanej.

Śruby i zakrętki stosować zabezpieczone przed wandalizmem z plastikowymi nasadkami lub cynkowanymi wyżłobieniami.

Siatki i liny stosować wykonane z ocynkowanego na gorąco łańcucha, powlekanego wytrzymałym poliuretanem, który podnosi trwałość i ogranicza wrażliwość na zmiany temperatury.

Drewno klejone

Elementy konstrukcyjne zestawów wykonane są z drewna klejonego wzdłużnie. Drewno zabezpieczone jest przed wpływem warunków atmosferycznych przez dwukrotne malowanie specjalnym preparatem na bazie olejów naturalnych. Dodatkowym zabezpieczeniem jest posadowienie słupów na metalowych okuciach z prefabrykowanym bloczkiem betonowym, wykluczając kontakt drewna z ziemią przedłużając jego żywotność. Powierzchnia czołowa słupa zabezpieczona jest specjalnym, plastikowym kapturkiem, który eliminuje wchłanianie wilgoci.

Stal

Elementy stalowe, takie jak: rurki zabezpieczeń i dachów, wejściówki, pomosty, poręcze zjeżdżalni, uchwyty i okucia wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej. Powłoki proszkowe dobrze zabezpieczają stal przed warunkami atmosferycznymi, są elastyczne, odporne na wgniecenia i ścieranie, co zapewnia długą eksploatację urządzeń bez potrzeby ich renowacji.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE

Dachy, zabezpieczenia, ścianki wykonane są z polietylenowych płyt zwanych HDPE.

Łączniki

Do łączenia el. metalowych z drewnem, stosować systemowe wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt np.: fi 10.

Kotwy

Elementy konstrukcyjne urządzeń (słupy) osadzać na metalowych kotwach przytwierdzonych do betonowych bloczków. Zabieg ten powoduje odizolowanie drewna od gruntu na ok. 10 cm, co znacznie przedłuża żywotność drewna. W dolnej powierzchni czołowej słupa, nawiercić cztery wzdłużne otwory na głębokość 200 mm. Kolejne dwa otwory fi 18 wiercić na powierzchni walcowej słupa w odległości 150 i 180 mm, w otwory te wsunąć  dwa stalowe trzpienie fi 18 z dwoma połączeniami gwintowymi, w które wkręcane są cztery długie śruby M 10 mocujące metalową kotwę.

2.5. Fundamenty

Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw należy fundamentować i instalować zgodnie z  PN-EN 1176-1:2009,  PN-EN 1176- 7:2009 i specyfikacją techniczną.

Urządzenia zaleca się montować na fundamentach, w postaci gotowych prefabrykatów betonowych dedykowanych do danego typu urządzenia.

3. Uwagi końcowe

Wszystkie wymiary do dokładnego ustalenia na terenie budowy.

W przypadku wątpliwości lub niejasności należy odpowiednio niezwłocznie zwrócić się z zapytaniem do zamawiającego.

Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników wg wymogów Ustawy „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z późniejszymi zmianami.

W zależności  od zastosowanych materiałów należy bezwzględnie przestrzegać technologii i wymagań producentów. Przed odbiorem końcowym należy przedstawić  komplet certyfikatów PZH i załączyć je do dokumentacji odbiorowej. Prace budowlane należy wykonać z należyta starannością oraz wiedzą i sztuką budowlaną oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru załączonej do projektu.

Projektował:

Chmielnik 07.2020 r.

# OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 z dnia 7 lipca 1994r. –Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że dostarczony projekt budowy placu zabaw branży architektoniczno- konstrukcyjnej w miejscowości Jasień, gm. Brzechów, dz. nr ew. 141, 142 jest wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi i PN oraz, że jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projektanci: