Załącznik nr 7 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„ZAKUP I DOSTAWA AUTOBUSU PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA GMINY CHMIELNIK”

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego w zakresie parametrów autobusu będącego przedmiotem zamówienia |
| --- | --- |
|  | Autobus fabrycznie nowy |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o Ruchu drogowym zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2012r., poz. 1137 ze zm.) |
|  | Autobus musi posiadać wszelkie niezbędne wymagane przepisami homologacje do Ruchu na terenie Polski i Unii Europejskiej na minimum 19 osoby+ kierowca, a także świadectwo homologacji dla (Autobus). |
|  | Silnik diesla, turbodoładowany z bezpośrednim wtryskiem paliwa, |
|  | Minimalna moc silnika 170 KM |
|  | Minimalna pojemność silnika 2800 cm3 |
|  | Minimum DMC 5600 |
|  | Rodzaj paliwa - olej napędowy |
|  | Skrzynia biegów automatyczna |
|  | Autobus na ramie sztywnej stalowej, |
|  | Centralny zamek z alarmem sterowany pilotem |
|  | Napęd na tylną oś z podwójnymi kołami, |
|  | System zapobiegający zablokowaniu się kół podczas hamowania (ABS) |
|  | System optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania (ASR) |
|  | System stabilizacji toru jazdy (ESP) |
|  | Kolor dowolny – preferowany szary |
|  | Lampy obrysowe na dachu pojazdu przód - tył |
|  | Oświetlenie przedziału pasażerskiego w technologii LED |
|  | Wysokość przedziału minimum 2000 mm, |
|  | Szyby w drzwiach przednich elektrycznie opuszczane, |
|  | Szyby w przestrzeni pasażerskiej podwójne przyciemniane min. 780 mm prześwit mierzony w linii prostej w pionie od wewnątrz pojazdu |
|  | Szyberdach mechaniczny pełniący także rolę wyjścia awaryjnego o wymiarach minimum 600x750 mm |
|  | Drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierane o kąt 270 st. z szybami i ogrzewaniem |
|  | Podłoga przestrzeni pasażerskiej antypoślizgowa, |
|  | Wewnętrzna izolacja termiczna i akustyczna przestrzeni pasażerskiej, |
|  | Pełna tapicerka przedziału kierowcy i pasażerskiego, |
|  | Półka na bagaż podręczny po obu stronach przedziału pasażerskiego, |
|  | Fotele dla pasażerów pojedyncze tapicerowane miękkie z zintegrowanym zagłówkiem wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa |
|  | Fotel kierowcy sprężynowany z regulacją wysokości i oparcia, wyposażony w podłokietnik, |
|  | Poduszka powietrzna minimum dla kierowcy, |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego, |
|  | Klimatyzacja przednia dla przedziału kierowcy |
|  | Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej zasilana z dodatkowej sprężarki, regulowana pilotem lub z miejsca kierowcy o minimalnej mocy 13 kW, |
|  | Niezależne od pracy silnika ogrzewanie postojowe przestrzeni pasażerskiej wyposażone w programator elektroniczny o minimalnej mocy 4 kW, rozprowadzone po przestrzeni pasażerskiej |
|  | System ogrzewania przedziału pasażerskiego i kierowcy wykorzystujący pracę silnika, |
|  | Lusterka zewnętrzne podgrzewane i ustawiane elektrycznie, |
|  | Immobilizer lub inne dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieżą pojazdu akceptowalne przez firmy ubezpieczeniowe, |
|  | Koło zapasowe pełnowymiarowe w komplecie z kluczem do demontaży kół, podnośnikiem hydraulicznym samochodowym i klinami pod koła, |
|  | Osłona stalowa chłodnicy i miski olejowej |
|  | Oświetlenie w przedziale kierowcy, |
|  | Oznakowanie wyjść awaryjnych, |
|  | Cztery wybijaki szyb samochodowych wraz z ostrzem do cięcia pasów zamontowane na ścianach bocznych plus oznaczenie wyjść awaryjnych, |
|  | Oświetlenie przedziału pasażerskiego z możliwością regulacji natężenia światła i przystosowane do jazdy nocnej, |
|  | Bezpieczna przestrzeń pasażerska pozbawiona ostrych krawędzi, |
|  | Pełne światła LED ( dzienne, mijania, drogowe ) |
|  | Tachograf cyfrowy 4.0 smart |
|  | Radioodtwarzacz z wyświetlaczem LED i zintegrowaną kamerą cofania, umieszczoną w górnym tylnym świetle STOP i wejściem USB wraz z systemem nagłaśniającym w przestrzeni pasażerskiej i kierowcy, |
|  | Wejście do przestrzeni pasażerskiej przez drzwi przednie prawe ze stopniem dodatkowo obniżonym ułatwiającym wsiadanie i wysiadanie osobom, |
|  | Chlapacze na osi przedniej i tylnej |
|  | Światła przeciwmgłowe przednie z opcją doświetlania zakrętów |
|  | Sygnał akustyczny ostrzegający na zewnątrz o cofaniu pojazdu |
|  | Tempomat |
|  | Okna uniemożliwiające wychylanie się na zewnątrz |
|  | Otwarta pólka centralna na desce rozdzielczej na dokumenty A4 i urządzenia mobilne z gniazdem ładowania USB – opcja dodatkowa preferowana |
|  | Przestrzeń dla pasażera niepełnosprawnego dodatkowo oświetlona wyposażona w przycisk sygnalizacyjny, na podłodze zamontowane atestowane szyny do wózka inwalidzkiego, wyposażenie dodatkowe: -komplet pasów atestowanych do mocowania wózka inwalidzkiego -komplet atestowanych pasów do stabilizacji osoby, która siedzi na wózku inwalidzkim - atestowane najazdy do wprowadzenia wózka inwalidzkiego |
|  | Zbiornik paliwa min. 100 L – zatankowany do pełna na dzień odbioru autobusu |
|  | Autobus musi posiadać wszelkie niezbędne wymagane przepisami świadectwa homologacyjne pojazdu bazowego, jako niekompletnego wystawione przez producenta pojazdu i świadectwo homologacji drugiego etapu budowy autobusu wystawione przez firmę zabudowującą i dopuszczenia do ruchu, dopuszcza się przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych potwierdzone przeglądem technicznym |
|  | Gwarancja mechaniczna bez limitu przebiegu minimum 24 miesiące, |
|  | Gwarancja na perforację nadwozia minimum 24 miesiące |
|  | Gwarancja na powłokę lakierniczą minimum 24 miesiące, |
|  | Gwarancja na zabudowę/wyposażenie minimum 24 miesiące |
|  | Pozostałe akcesoria dodatkowe: dwie gaśnice zabezpieczone przed swobodnym przemieszczaniem, trójkąt samochodowy, apteczka z pełnym wyposażeniem; minimum 4 wybijaki do szyb wyjścia awaryjnego z ostrzem do cięcia pasów wraz z uchwytem do mocowania na ścianach bocznych autobusu, dwie naklejki samoprzylepne lub magnetyczne z symbolem określającym osoby niepełnosprawne, |
|  | Zamawiający nie dopuszcza ingerencji w oryginalną karoserię pojazdu jak i powłokę lakierniczą za wyjątkiem drzwi prawych przednich wejściowych w celu wykonania dodatkowego obniżonego stopnia ułatwiającego wsiadanie i wysiadanie osobom, |
|  | Autoryzowany serwis oddalony o nie więcej niż 50 km od siedziby Zamawiającego, |
|  | Termin realizacji dostawy: do dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy. |
|  | Miejsce dostawy autobusu: Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelektualnie z siedzibą w Zreczu Dużym lub inne wskazane przez Zamawiającego na terenie Miasta Chmielnik. |