Spis treści

1. Opis techniczny.

2. Założenia i wyniki obliczeń konstrukcyjnych.

3. Część graficzna do projektu konstrukcyjno-budowlanego.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - BUDOWA MODUŁOWEGO ZAPLECZA SZATNIOWO-SANITARNEGO NA KOMPLEKSIE EDUKACYJNO-REKREACYJNYM Z WEWNĘTRZNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku (modułowego) szatniowo-sanitarnego na kompleksie edukacyjno-rekreacyjnym  zlokalizowanego na działce nr 1975/1 w msc. Chmielnik gm. Chmielnik.  Kontenery modułowe o prostej konstrukcji stalowej z okładziną ścian  jako płyta warstwowa gr. 10 cm. Dach o konstrukcji stalowej  pochylenie połaci pod kątem 2,09° pokryty płytą warstwowa gr. 10 cm.

1.2. Opracowanie swym zakresem obejmuje elementy konstrukcyjne budynku.

W skład opracowania wchodzą:

- opis techniczny

- wyniki obliczeń

- rysunki

2.	Materiały wykorzystane do opracowania.

2.1. Podkłady i wytyczne branży architektonicznej.

2.2. Obowiązujące normy i przepisy oraz związana z tematem literatura.

3. Geotechniczne warunki posadowienia.

W podłożu w poziomie posadowienia projektowanego budynku zalega piasek gliniasty -grunty te wykazują dostateczną nośność dla projektowanego budynku. Grunt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

4. Opis ogólny budynku.

Kontenery modułowe o prostej konstrukcji stalowej z okładziną ścian  jako płyta warstwowa gr. 10 cm. Dach o konstrukcji stalowej  pochylenie połaci pod kątem 2,09° pokryty płytą warstwowa gr. 10 cm. Posadowienie bezpośrednie na ławach oraz stopach fundamentowych.

5. Opis elementów konstrukcyjnych budynku.

5.1. Dach.

Dach płaski kryty papą termozgrzewalną.

5.1. Fundamenty.

Ława fundamentowa o wymiarach 40x40 z betonu C20/25 (B25) zbrojone podłużnie stalą A-III (RB500W), strzemiona ze stali A-0 (St0S-b). Pod ławami wykonać warstwę wyrównawczą gr.10cm z betonu B10. W czasie prac ziemnych nie dopuścić do zalania wykopu fundamentowego, gdyby to nastąpiło rozmoczoną warstwę gruntu należy usunąć.

Ściany fundamentowe o wymiarach 75x20, z betonu C20/25 (B25) zbrojone podłużnie stalą A-III (RB500W), strzemiona ze stali A-0 (St0S-b).

5.2. Elementy betonowe podlegające zasypaniu izolować materiałami bitumicznymi poprzez malowanie, np. Abizol R+2P.

6. Normy i literatura.

-Obciążenia stałe i zmienne PN-82/B-02000.

-Obciążenia wiatrem PN-77/B-02011.

-Obciążenia śniegiem PN-80/B02010.

-Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone PN-B-03264.

-Zaprawy budowlane zwykłe PN-90/B-14501.

-Konstrukcje murowe PN-B-03002.

-Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B-03150.

8. Uwagi końcowe.

8.1. Zmiany w stosunku do niniejszego Projektu, które Inwestor chce wprowadzić podczas realizacji muszą uzyskać aprobatę Projektanta.

8.2. Nie jest przedmiotem poniższego opracowania projekt organizacji budowy i projekty z nim związane. Projekt organizacji budowy wykonawca powinien uzgodnić z inwestorem.

8.3. Prace budowlane należy prowadzić zgodnie wymaganiami technicznymi w zakresie robót budowlano-montażowych i ich odbioru, oraz z wymaganiami ujętymi w normach państwowych (PN,BN)

8.4. Materiały budowlane zastosowane w realizacji winny posiadać aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia do stosowania lub certyfikaty stosownie do wymagań.

8.5. Poszczególne opracowania branżowe składające się na Projekt należy czytać łącznie.

8.6. Pracami budowlanymi powinny kierować osoby posiadające stosowne uprawnienia.

II. WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH

I. Założenia przyjęte do obliczeń

1. Normy, przepisy, literatura

2. Obciążenia

3. Układ konstrukcyjny

4. Wykorzystane programy komputerowe

5. Zbiorcze zestawienie obciążeń

Obciążenia

Strefa obciążenia wiatrem I, teren B Strefa obciążenia śniegiem II Głębokość przemarzania   hz=1,0 m

Układ konstrukcyjny

Układ konstrukcyjny prosty, ściany zwieńczone wieńcem na którym oparto murłatę, posadowienie bezpośrednie. Pokrycie dachowe konstrukcja drewniana.

Wykorzystane programy komputerowe

Do obliczeń użyto następujących programów komputerowych:

- SpecBud

- Konstruktor

OPRACOWAŁ: