nazwa i adres korespondencyjny jednostki projektowej:

| rodzaj dokumentacji: |  |  | PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zadanie: |  |  | „Przebudowa drogi gminnej Zrecze Duże – Zrecze Małe na odcinku od km 0+004 do km 0+344” |  |  |  |  |  |
|  |  |  | branża drogowa |  |  |  |  |  |
| adres i kategoria obiektu: |  |  | adres: Zrecze Duże, gm. Chmielnik, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI |  |  |  |  |  |
| jednostka i obręb ewidencyjny: nr działek: |  |  | jednostka ewid.: 260404_5 obręb ewid.: 0026 działki ewid.: 233 |  |  |  |  |  |
| nazwa i adres Inwestora: |  |  | Gmina Chmielnik Plac Kościuszki 7 26-020 Chmielnik |  |  |  |  |  |
| Zespół projektowy: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| l.p. | branża | funkcja |  | imię i nazwisko | nr uprawnień, specjalność |  | data | podpis |
| 1 | drogowa | projektował |  | mgr inż. Mateusz Ciołek | LUB/0415/PWBD/15 Drogowa |  | 07.2021 |  |
| 2 | drogowa | sprawdziła |  | mgr inż. Anna świderska-Łakomiec | SWK/0098/PWBD/18 Drogowa |  | 07.2021 |  |
| 3 | drogowa | opracowała |  | mgr inż. Dominika Skalik |  |  | 07.2021 |  |
| 4 | sanitarna | opracowała |  | mgr inż. Dorota Prucnal |  |  | 07.2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Egz. | 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 |

SPIS TREŚCI

- CZĘŚĆ OPISOWA

1.	PODSTAWA OPRACOWANIA	3

2.	ZAKRES I CEL OPRACOWANIA	4

3.	STAN ISTNIEJĄCY	4

3.1	Charakterystyka terenu	4

3.2	Urządzenia nad i podziemne	4

4.	STAN PROJEKTOWANY	5

4.1	Założenia wstępne	5

4.2	Parametry projektowe drogi gminnej	5

4.3	Projektowana konstrukcja	5

4.3.1.	Konstrukcja jezdni drogi gminnej – K1	5

4.4	Rozwiązania sytuacyjne - droga w planie	6

4.5	Rozwiązania wysokościowe	6

4.6	Odwodnienie	6

4.7	Roboty ziemne, kolizje	6

4.8	Inne zalecenia	7

4.9	Organizacja ruchu	7

5.	ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO	8

6.	PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI	8

7.	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA („BIOZ”)	9

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

rys. D-1 Plan sytuacyjny, skala 1:500	12

rys. D-2 Przekroje konstrukcyjne, skala 1:50	13

rys. D-3 Profil podłużny, skala 1:50/1:500	14

- ZAŁĄCZNIKI

A. CZĘŚĆ OPISOWA

# PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania projektu wykonawczego jest umowa nr 31/IPS/2020 zawarta w dniu 31.03.2020r. pomiędzy Gminą Chmielnik z siedzibą Plac Kościuszki, 26-020 Chmielnik a Specjalistycznym Biurem Inwestycyjno-Inżynierskim PROSTA-PROJEKT z siedzibą w Piotrkowicach ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik.

Inwestorem zamierzenia budowlanego jest Gmina Chmielnik, Plac Kościuszki, 26-020 Chmielnik.

Materiały wyjściowe:

- mapa do celów projektowych w skali 1:500,

- wypis z wykazu działek i podmiotów ewidencyjnych,

- opinia geotechniczna,

- wytyczne Inwestora zawarte w umowach oraz materiałach przetargowych,

- wizja w terenie,

- normy i uzgodnienia,

- projekt zagospodarowania terenu,

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 124 z 2016 r.) z późniejszymi zmianami,

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. poz. 1186 z 2019 r.) z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1935 z 2018 r.) z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463 z 2012 r.),

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r.

# ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Celem przedsięwzięcia jest przebudowa odcinka drogi gminnej nr Zrecze Duże – Zrecze Małe na odcinku od km 0+004 do km 0+344 mająca na celu zapewnienie poprawy bezpieczeństwa, widoczności i przepustowości przedmiotowej drogi. Zasadnicze roboty budowlane będą miały charakter liniowy i prowadzone będą na długości ok. 340mb.

W zakres inwestycji wchodzi w szczególności:

- przebudowa jezdni drogi gminnej na odcinku 340mb,

- wykonanie odwodnienia drogi w postaci spadków poprzecznych i ścieku przykrawędziowego,

- wykonanie umocnienia istniejących rowów płytami ażurowymi i korytkami betonowymi,

- przebudowa istniejących przepustów.

# STAN ISTNIEJĄCY

  - Charakterystyka terenu

  - obszar inwestycji to teren częściowo zurbanizowany, obszar charakteryzuje zabudowa jednorodzinna;

  - na obszarze inwestycji znajduje się droga o nawierzchni asfaltowej zmiennej szerokości od ok. 4,00 do ok. 5,20m (przekrój 1x2);

  - wzdłuż projektowanego odcinka drogi znajduje się obustronny rów;

  - w poprzek drogi zlokalizowane są dwa przepusty o przekroju okrągłym w stanie złym;

  - droga w stanie istniejącym jest w złym stanie technicznym, występują liczne spękania na powierzchni jezdni;

  - projektowany odcinek drogi gminnej zaczyna się od północnego-wschodu skrzyżowaniem z drogą gminną i dalej biegnie w kierunku południowo-zachodnim;

  - ukształtowanie terenu jest łagodne;

  - warunki gruntowe złożone;

  - II kategoria geotechniczna.

  - Urządzenia nad i podziemne

W pasie drogowym projektowanej rozbudowy zlokalizowane jest następujące uzbrojenie terenu:

  - sieć elektroenergetyczna;

  - sieć telekomunikacyjna;

  - sieć kanalizacji deszczowej;

  - sieć wodociągowa.

# STAN PROJEKTOWANY

  - Założenia wstępne

  - zadanie zakłada przebudowę odcinka drogi gminnej;

  - całkowita długość projektowa wynosi 340m;

  - przebudowa jezdni o nawierzchni asfaltowej;

  - przebudowa zjazdów o nawierzchni z kruszywa;

  - przebudowa przepustów poprzecznych;

  - umocnienie istniejących rowów w pasie drogowym;

  - budowa ścieku typu trójkątnego.

  - Parametry projektowe drogi gminnej

- kategoria ruchu: 			KR1

- klasa dróg publicznych: 		droga gminna, kl. D – dojazdowa

- prędkość projektowa:		30 km/h

- obciążenie:			115 kN/oś

- szerokość pasa ruchu: 		2,50÷2,80m

- przekrój drogi:			1x2,

- spadek poprzeczny jezdni:		zmienny 2%.

  - Projektowana konstrukcja

## Konstrukcja jezdni drogi gminnej – K1

- warstwa ścieralna, beton asfaltowy AC11S						4 cm

- warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC16W 						65 cm

- podbudowa zasadnicza, kruszywo 0/31,5 stab. mechanicznie				22 cm

- warstwa ulepszonego podłoża, grunt niewysadzinowy o CBR=25%, k≥8 m/dobę	20 cm

SUMA:   52 cm

Przekrój konstrukcyjny przedstawiono na Rys. D-2.

  - krawężniki:

Jezdnię należy obramować krawężnikami betonowymi. Zastosowano krawężniki drogowe najazdowe 
o wymiarach 15x22cm. Krawężniki należy usytuować w poziomie jezdni. Krawężniki należy posadowić na ławie betonowej z oporem – beton na ławę C12/15. Szczegóły przedstawiające sposób osadzenia krawężników przedstawiono w części rysunkowej opracowania.

  - ścieki:

Należy wykonać ściek przykrawędziowy typu trójkątnego posadowiony na ławie betonowej C12/15 z oporem. Niniejsza dokumentacja zawiera rysunki przedstawiające lokalizację ścieków oraz sposób ich układania.

  - Rozwiązania sytuacyjne - droga w planie

Całkowita długość projektowanej drogi gminnej objęta przebudową wynosi 340m. Projektowane elementy trasy:

- prosta: L = 22,21m;

- łuk poziomy: R = 130,00m; L = 53,91m;

- prosta: L = 32,36m;

- łuk poziomy: R = 160,00m; L = 19,42m;

- prosta: L = 25,54m;

- łuk poziomy: R = 130,00m; L = 120,13m;

- prosta: L = 66,42m.

Plan sytuacyjny przedstawiono na Rys. D-1.

  - Rozwiązania wysokościowe

Profil podłużny drogi gminnej ukształtowano zgodnie ze stanem istniejącym.

Profil podłużny przedstawiono na Rys. D-3.

  - Odwodnienie

W ramach dokumentacji formalnej dokonano zgłoszenia wodnoprawnego obejmującego przebudowę urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogi gminnej polegającej na wymianie dwóch istniejących przepustów:

- przepust A – w stanie istniejącym przekrój okrągły o średnicy 1,2 m i długości 10,0 m; w stanie projektowym prefabrykowany przepust żelbetowy o przekroju skrzynkowym i szerokości w świetle 1,2 m;

- przepust B – w stanie istniejącym przekrój okularowy o średnicy 2x1,5 m i długości 10,0 m; w stanie projektowym prefabrykowany przepust żelbetowy o przekroju skrzynkowym i szerokości w świetle 3,0 m.

Wlot i wylot przepustów należy umocnić prefabrykowaną, żelbetową ścianką czołową prostą.

Przekroje przez projektowane przepusty przedstawiono na Rys. D-2.

Odwodnienie odbywa się powierzchniowo grawitacyjnie poprzez spadki podłużne i poprzeczne do projektowanych ścieków przykrawędziowych typu trójkątnego, a następnie do odbiorników, którymi są istniejące rowy.

Projekt zakłada również przebudowę odcinka rowu poprzez korektę jego przebiegu i umocnienie korytkiem typu kolejowego. Dodatkowo skarpy rowu zlokalizowane w pasie drogowym należy umocnić za pomocą prefabrykowanych płyt ażurowych.

  - Roboty ziemne, kolizje

Roboty przygotowawcze – Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy wykonać roboty rozbiórkowe oraz roboty ziemne. Klasyfikacji materiału z rozbiórki pod kątem wtórnego użycia dokona Inspektor Nadzoru. Nadmiar gruntu i materiał z rozbiórki niezdatny do ponownego wykorzystania odwieźć na miejsce składowania i poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 2013 poz. 523;

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2016 poz 1987).

Podłoże gruntowe – Przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni, podłoże gruntowe musi być zagęszczone zgodnie 
z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 (1998 r.) „Drogi samochodowe. Roboty ziemne – badania 
i wymagania”. Podłoże wymaga dogęszczenia koryta. Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie podłoża w lokalizacji uzbrojenia podziemnego, a zwłaszcza uzbrojenia zlokalizowanego w pasie jezdni.

Uzbrojenie – Z uwagi na istniejące uzbrojenie roboty ziemne winny być wykonywane za wiedzą i pod nadzorem właściwych branżowo służb. W pobliżu istniejącego uzbrojenia roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. 
Podczas wykonywania prac budowlanych stosować się ściśle do warunków i opinii, które stanowią załącznik do niniejszej dokumentacji. Gdyby w czasie prowadzenia robót ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno-wysokościowym) należy je zabezpieczyć i powiadomić odpowiedniego gestora.

Punkty osnowy geodezyjnej – Prace ziemne w pobliżu tych punktów należy prowadzić ręcznie pod nadzorem geodety. W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktów osnowy należy je wznowić przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

  - Inne zalecenia

  - roboty ziemne wykonać zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-S-02205 (1998 r.)

  - roboty realizować zachowując obowiązujące przepisy BHP

  - nadzór nad robotami powinni wykonywać pracownicy z odpowiednimi uprawnieniami.

  - inwentaryzację powykonawczą należy wykonywać po odbiorze wykonanych elementów robót

  - Organizacja ruchu

Projektowana przebudowa drogi gminnej nie obejmuje zmian w docelowej organizacji ruchu.

# ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO

  - Odpady z rozbiórek. Nadmiar istniejącego gruntu oraz kruszywa i materiałów pozyskanych z istniejących elementów drogowych przewidziano do usunięcia w miejsce składowania zgodne z obowiązującymi przepisami.

  - Emisja zanieczyszczeń do powietrza – pyły, gazy, spaliny. Użyte materiały budowlane muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie drogowym i muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty 
i świadectwa jakości właściwych jednostek aprobujących. Materiały pylaste powinny być odpowiednio zabezpieczone przed rozwiewaniem. Zabrania się podejmowania prac z użyciem sprzętu, powodującego powstanie odpadów niebezpiecznych oraz ewentualne zanieczyszczenie środowiska. Roboty należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej, z wykorzystaniem sprawnego sprzętu technicznego.

  - Emisja hałasu – transport, praca sprzętu. Na granicy terenu będącego własnością Inwestora zachować dopuszczalne standardy akustyczne określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826). Prace prowadzić tylko w porze dziennej przy użyciu maszyn o niskiej emisji hałasu. Należy pamiętać, aby urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu, w miarę możliwości, nie pracowały równocześnie.

# PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

  - Wykonawca odpowiada za technologię, organizację, a w szczególności za jakość wykonywanych robót. Wszelkie kolizje, ujawnione w trakcie budowy, które uniemożliwiają wykonanie robót zgodnie z projektem, winny być zgłaszane Inspektorowi Nadzoru, wraz z propozycjami rozwiązań. Inspektor podejmuje decyzję 
o wprowadzeniu odpowiednich korekt.

  - Jeśli rozwiązanie kolizji wymagać będzie interwencji Projektanta należy go poinformować za pośrednictwem Inwestora.

  - Zgłoszenie jw. powinno zawierać opis problemu lub kolizji oraz wykonany przez geodetę uprawnionego szkic sytuacyjno-wysokościowy.

  - Przedmiotowe kolizje oraz uwagi do projektu należy zgłaszać niezwłocznie po ich ujawnieniu – na etapie wytyczenia geodezyjnego. Roboty w rejonie kolizji wstrzymać do czasu ustalenia sposobu rozwiązania kolizji. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania ewentualnych korekt w taki sposób aby nie nastąpiło wyhamowanie ogólnego postępu robót.

  - Nie dopuszcza się do kontynuowania robót jw. po wykryciu kolizji. W takim przypadku koszty ewentualnych poprawek w całości ponosi Wykonawca. Wykonywanie robót, bez zezwolenia Inspektora w rejonie kolizji, a następnie wykonywanie ewentualnych poprawek, nie może stanowić podstawy do wydłużenia terminu zakończenia robót.

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA („BIOZ”)

Nazwa opracowania: 	Przebudowa drogi gminnej Zrecze Duże – Zrecze Małe

na odcinku od km 0+004 do km 0+344

Inwestor:	Gmina Chmielnik

Plac Kościuszki 7

26-020 Chmielnik

Projektant:	mgr inż. Mateusz Ciołek (upr. LUB/0415/PWBD/15)

Data opracowania:	lipiec 2021

  - ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI

Opracowanie  przebudowy drogi gminnej Zrecze Duże – Zrecze Małe w gminie Chmielnik. Inwestycja obejmuje odcinek drogi gminnej o długości 340m w km proj. 0+004,00 do km 0+344,00.

Kolejność wykonywania prac:

  - roboty przygotowawcze;

  - wycinka drzew i krzewów;

  - odhumusowanie;

  - roboty rozbiórkowe: frezowanie nawierzchni bitumicznej, rozbiórka podbudowy z kruszywa, przestawienie lub usunięcie znaków drogowych, rozbiórka elementów prefabrykowanych (materiały  pozyskane  przy  rozbiórkach odwieźć na miejsce składowania zgodne z obowiązującymi przepisami lub przewidzieć do ponownego wbudowania);

  - roboty ziemne: niwelacja terenu, wykopy, nasypy;

  - zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej;

  - przebudowa istniejących przepustów poprzecznych;

  - profilowanie oraz zagęszczenie koryta jezdni oraz zjazdów;

  - umocnienie skarp rowów płytami ażurowymi;

  - umocnienie rowu korytkiem typu kolejowego;

  - wykonanie konstrukcji jezdni oraz zjazdów;

  - wykonanie krawężnika betonowego oraz ścieku trójkątnego na ławie betonowej;

  - wykonanie górnych warstw nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej;

  - wykonanie pobocza z kruszywa;

  - roboty wykończeniowe.

  - WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w gminie Chmielnik. Rejon inwestycji to teren częściowo zurbanizowany, w obszarze częściowo zabudowanym. Ukształtowanie powierzchni jest łagodne. Istniejąca szerokość jezdni wynosi 4,0÷5,2m. Istniejąca nawierzchnia mineralno-asfaltowa posiada wiele spękań i ubytków.

Przyległy teren uzbrojony jest w sieć: elektroenergetyczną, telekomunikacyjną, kanalizacji deszczowej oraz wodociągową.

  - ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI STANOWIĄCE ZAGROŻENIE

Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.03  r.  w  sprawie  informacji dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia (Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) elementem zagospodarowania działki stanowiącym zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robót:

  - roboty  wykonywane  przy  użyciu  ciężkich  maszyn  budowlanych  –  zwrócić  uwagę na przeszkolenie BHP pracowników;

  - wycinka drzew – zwrócić uwagę na właściwe oznakowanie robót i przeszkolenie BHP pracowników;

  - praca pod ruchem pojazdów – zwrócić uwagę na właściwe oznakowanie robót i przeszkolenie BHP pracowników, wyznaczyć przejścia i przejazdy alternatywne;

  - głębokie  wykopy  –  zwrócić  uwagę  na  oznakowanie  robót,  zabezpieczenie  wykopów i przeszkolenie BHP pracowników;

  - praca w pobliżu sieci uzbrojenia terenu.

  - PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PRZY REALIZACJI ROBÓT

Ewentualne  zagrożenia  dla  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  wynikają  z  prowadzenia  prac w wykopach oraz przy użyciu ciężkich maszyn, a także z pracy pod ruchem pojazdów. Realizacja planowanych robót powinna odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności.

  - INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT

W celu zminimalizowania  zagrożeń,  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót,  pracownicy winni być przeszkoleni przez odpowiednie służby w zakresie wykonywanych prac oraz zagrożeń z nimi związanych.

  - ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM

Należy wskazać pracownikom drogi komunikacyjne umożliwiające szybką ewakuację na wypadek awarii i innych zagrożeń  oraz przekazać procedury BHP. Pracownicy winni zostać poinformowani o numerach telefonów alarmowych, lokalizacji środków ochrony ppoż. itp. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu winni być wyposażeni w środki ochrony osobistej. Obszar robót powinien być oznakowany zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.

…….……………………………..

PROJEKTANT: mgr inż. Mateusz Ciołek 
LUB/0415/PWBD/15

B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

C. ZAŁĄCZNIKI