INWESTOR: GMINA CHMIELNIK uL. Plac Kościuszki 7 26-020 Chmielnik

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: STUDNIA WIEJSKA NA DZIAŁCE NR EWID. 312, MSC. SUCHOWOLA, GMINA CHMIELNIK

EKSPERTYZA TECHNICZNA

DANE INWESTYCJI: MIEJSCOWOŚĆ:; SUCHOWOLA. OBRĘB:; 0019 SUCHOWOLA. JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:; CHMIELNIK – obszar wiejski. DZIAŁKA:; 312. GMINA:; CHMIELNIK. POWIAT:; KIELECKI. WOJEWÓDZWO:; ŚWIĘTOKRZYSKIE. KATEGORIA OBIEKTU:; XXX – OBIEKTY SŁUŻĄCE DO KORZYSTANIA Z ZASOBÓW WODNYCH.

| Branża | Funkcja | Imię i Nazwisko | Uprawnienia budowlane | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konstrukcja | Projektant | mgr inż. Paweł Siewierski | Uprawnienia KL-90/2001 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej |  |
|  |  | mgr inż. Łukasz Czerwik | Uprawnienia Nr SWK/0009/PWBKb/23 do projektowania i kierowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń |  |

Kielce, marzec 2024r.

OPIS TECHNICZNY

STUDNIA WIEJSKA NA DZIAŁCE NR EWID. 312, MSC. SUCHOWOLA, GMINA CHMIELNIK

Spis treści:

- Podstawa opracowania

- Przedmiot, cel i zakres opracowania

- Opis stanu istniejącego

- Ocena stanu technicznego elementów budowlanych obiektu

4.1. Zadaszenie obiektu

4.2. Konstrukcja obiektu

4.3. Ogrodzenie obiektu

- Wnioski

- Zakres robót

- Dokumentacja zdjęciowa

- Podstawa opracowania

Podstawę opracowania ekspertyzy stanowią:

1. Inwentaryzacja architektoniczna istniejącego obiektu;

2. Oględziny obiektu oraz dokumentacja fotograficzna przedstawiająca aktualny stan obiektu.

- Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem ekspertyzy technicznej jest ocena stanu technicznego zabytkowej studni wiejskiej znajdującej się na działce nr ewid. 312 w msc. Suchowola, gm. Chmielnik.

Celem opracowania jest :

Celem opracowania jest ustalenie stanu technicznego obiektu oraz analiza możliwości wyeliminowania nieodpowiedniego stanu technicznego zabytkowej studni wiejskiej.

- Opis stanu istniejącego

Zabytkowa studnia o głębokości ok. 45m znajduje się na działce nr ewid. 312 w msc. Suchowola, gm. Chmielnik. Wybudowana ok. 1773r. Natomiast od roku 1970 nie jest użytkowana w zakresie poboru wody. Jako eksponat historyczny zabytkowy jest ogólnodostępna. Przedmiotowa studnia jest wpisana do gminnej ewidencji zabytków Miasta i Gminy Chmielnik na podstawie zarządzenia nr 130/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 18.10.2019r.

Nad powierzchnią ziemi studnia posiada nadbudowę drewnianą o wysokości ok. 0,7m z bali dębowych, na nadbudowie znajduje się pokrywa z desek oraz mechanizm wyciągania wody. Teren wokół studni jest utwardzony i ogrodzony ogrodzeniem z desek.

- Ocena stanu technicznego i bezpieczeństwo elementów konstrukcyjnych

Na podstawie oględzin oraz wizji lokalnej stwierdzono stan techniczny oraz układ konstrukcyjny obiektu.

4.1. Zadaszenie obiektu

Zadaszenie obiektu stanowi drewniany dach kopertowy pokryty gontem drewnianym i wsparty na czterech drewnianych słupach. Ogólny stan zadaszenia jest w złym stanie technicznym, grozi zawaleniem.

4.2. Konstrukcja obiektu

Nad powierzchnią studnia posiada drewnianą nadbudowę o wysokości ok. 0,7m z bali dębowych oraz pokrywę z desek i mechanizm wyciągania wody. Ogólny stan nadbudowy studni jest w złym stanie technicznym, grozi zawaleniem. Deski są zużyte i zniszczone wpływem czynników atmosferycznych.

4.3. Ogrodzenie obiektu

Odrodzenie obiektu wykonane z drewnianych desek. Ogólny stan techniczny ogrodzenia w złym stanie technicznym. Nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia obiektu.

5. Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji można sformułować następujące wnioski w zakresie stanu technicznego studni wiejskiej na działce nr ewid. 312 w Suchowoli:

- Obiekt i poszczególne jego elementy są w złym stanie technicznym,

- Zużycie elementów drewnianych wpływa na chwilę obecną na bezpieczeństwo konstrukcyjne i eksploatacyjne obiektu,

- Obiekt stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia okolicznych mieszkańców.

6. Zakres robót

W celu wyeliminowania nieodpowiedniego stanu technicznego zabytkowej studni wiejskiej należy wykonać wymienione poniżej roboty budowlane:

- Teren studni należy wygrodzić płotem drewnianym wraz z furtką – dopasowanym do krajobrazu zgodnie z ostatecznymi wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

- przeprowadzić prace konserwatorskie kamiennej części studni,

- wymienić drewnianą obudowę studni,

- wykonać bezpieczne zadaszenie pokryte gontem drewnianym,

- wykonać zamknięcie obudowy studni/zabezpieczenie obudowy studni od góry,

- zapewnić dojścia poprzez budowę chodnika,

- wykonać nasadzenia zieleni niskiej/ urządzonej,

- dostarczyć i zamontować ławkę parkową i kosz na śmieci,

- dostarczyć i zamontować tablice informacyjną nt. zabytkowej studni,

- zutylizować materiały rozbiórkowe i inne odpady z terenu budowy,

- inne prace niezbędne do osiągnięcia zamierzenia.

7. Dokumentacja zdjęciowa

Opracowali:

…………………...........					………………………………

mgr inż.  Łukasz Czerwik                                          mgr inż. Paweł Siewierski

Nr SWK/0009/PWBKb/23                                                  Nr KL-90/2001